需求背景（required）

需求来源

背景介绍

SyncBNBackwardReduce算子实现优化

基于SyncBNBackwardReduce算子历史TBE版本使用Ascend C编程语言进行优化。

aclnnBatchNormReduceBackward算子（TBE）实现路径和相关API路径

aclnnBatchNormReduceBackward算子实现路径为：/usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/opp/built-in/op_impl/ai_core/tbe/impl/ops_legacy/dynamic/sync_batch_norm_backward_reduce.py

aclnnBatchNormReduceBackward算子实现中的API路径：/usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/python/site-packages/tbe/dsl

SyncBNBackwardReduce算子现状分析

通过对SyncBNBackwardReduce算子TBE版本的功能分析，当前支持的能力如下：

①四个输入 `sum_dy`、`sum_dy_dx_pad`、`mean`、`invert_std` 支持 float16、float32、bfloat16 三种数据类型, 输出 `sum_dy_xmu`、`y` 同样支持上述三种数据类型。

②TBE 源码（`sync_batch_norm_backward_reduce.py`）实现逻辑如下：

1. **dtype 处理**：若输入 dtype 为 bfloat16 或 float16，将四个输入（sum_dy、sum_dy_dx_pad、mean、invert_std）全部 `cast_to` 到 float32 后参与计算；float32 直接计算。

2. **逐元素计算**（均为 `tbe` 向量接口，广播后逐元素）：

- `dy_mean = tbe.vmul(mean, sum_dy)` —— mean 与 sum_dy 逐元素相乘

- `sum_dy_xmu = tbe.vsub(sum_dy_dx_pad, dy_mean)` —— 减法

- `grad_weight_res = tbe.vmul(sum_dy_xmu, invert_std)` —— 乘法，即输出 y

3. **输出 cast 回原 dtype**：float16 用 `cast_to` 回 float16；bfloat16 用 `round` 回 bfloat16；float32 不转换。

4. 返回 `[sum_dy_xmu, grad_weight_res]`，分别对应 op_proto 的 `sum_dy_xmu` 和 `y`。

③SyncBNBackwardReduce算子TBE版本的整体流程图如下图所示：

需求分析

外部组件依赖

不涉及外部组件依赖。

内部适配模块

适配Aclnn接口和图模式调用。

需求模块设计

算子原型

- 原型设计

| 名称 | 类别 | dtype | format | shape | 介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sum_dy | 输入 | fp16/fp32/bf16 | ND | [-2]动态 | pad 后的 grad_bias |
| sum_dy_dx_oad | 输入 | fp16/fp32/bf16 | ND | [-2]动态 | pad 后的 sum |
| mean | 输入 | fp16/fp32/bf16 | ND | [-2]动态 | 前向输入的 per-channel 均值 |
| invert_std | 输入 | fp16/fp32/bf16 | ND | [-2]动态 | 前向输入方差的倒数 1/sqrt(var+eps) |
| sum_dy_xmu | 输出 | fp16/fp32/bf16 | ND | [-2]动态 | = sum_dy_dx_pad − mean·sum_dy |
| y | 输出 | fp16/fp32/bf16 | ND | [-2]动态 | = sum_dy_xmu · invert_std（grad_weight 相关量） |

- 相关约束

本算子为功能对齐重构，除任务书未要求适配的部分外，其余与 TBE 对齐

需求详细设计

使能方式

| 上层框架 | 涉及的框架勾选 |
| --- | --- |
| TF训练/推理 |  |
| Pytorch训练/推理 | √ |
| ATC推理 | √ |
| Aclnn直调 | √ |
| OPAT调优 |  |
| SGAT子图切分 |  |

需求总体设计

3.2.1  host侧设计：

tiling 策略：

本算子为逐元素（ELEWISE）运算，计算过程不涉及数据的维度信息，故在 host 侧将数据视为一维向量，仅考虑数据个数，不考虑数据维度信息。

host 侧需要：

获取四路输入的 shape，按广播规则求得最终广播 shape，计算 totalLength（广播后的总元素数）。计算每个核处理的数据量，做核间负载均衡。计算单核内 UB 分块大小，做核内切分。将 totalLength、分核参数、tile 参数、dtype 信息写入 tilingData 传给 kernel。

1）分核策略：

优先使用满核原则。

如果核间能均分，可视作无大小核区分，大核小核数据块一致；

如果核间不能均分，需要将余出的数据块分配到前几个核上。

输入数据大小计算：通过 GetInputShape 和 GetDataTypeLength 函数获取输入数的大小和类型长度，计算出输入数据的总字节数。

UB 内存大小和核心数量获取：通过平台信息获取 UB 内存大小和核心数量，并根据这些信息调整核心数量。

2）数据分块和内存优化策略：

充分使用 UB 空间的原则。

单核内需同时容纳四路输入 tile（sum_dy、sum_dy_dx_pad、mean、invert_std）及中间结果（dy_mean、sum_dy_xmu、y），若 fp16/bf16 还需 fp32 中间 buffer。综合考虑 double buffer。

UB 内存大小获取：通过 GetCoreMemSize 函数获取 UB 内存的大小，用于后续的数据切分计算。

Tile 块计算：根据 UB 内存大小和预定义的 BLOCK_SIZE 及 BUFFER_NUM，计算出每个 Tile 块的数据数量。

tileLength = min(M, floor(UB_SIZE / (N_BUF * dtype_size * BUFFER_NUM)))

// N_BUF = 4 路输入 + 中间结果，fp16/bf16 需额外 fp32 buffer

数据切分：将输入数据按照计算出的 Tile 块大小进行切分，计算出每个 core 需要处理的数据块数量和最后一个 block 的剩余数据量。

尾块处理：totalLength 不能被 tileLength 整除时，最后一个 tile 单独处理剩余元素。

设置切分参数：将计算出的切分参数（如每个 core 的数据量、Tile 块大小等）设置到 tilingData 对象中。

这些策略确保了数据在多个核心之间的均匀分布，并且在单个核心内进行了合理的切分，以提高并行处理的效率。

3）tilingKey 规划策略：

设置条件：

条件1（dtype 分支）：根据输入数据类型设置 tilingKey，kernel 侧据此选择是否执行 cast 到 fp32 的分支（fp16/bf16 需 cast，fp32 直接计算）。dtype 编码与 op_info 的 simplifiedKey 对齐：fp32=0, fp16=1, bf16=27。

数据检测：

校验四路输入的 dtype 一致性。校验输入 shape 可广播对齐。对不支持的数据类型/格式在 tiling 阶段返回错误码。对不支持 AscendC::Cast() bfloat16 向 float32 转换的硬件，在 tiling 策略时返回报错。

3.2.2 kernel侧设计：

进行Init和Process两个阶段，其中Process包括数据搬入（CopyIn）、计算（Compute）、搬出（CopyOut）三个阶段。

- 由于支持Ascend C开发的硬件中AscendC::Addcdiv支持float16、float32和int32数据的输入，可以直接将bfloat16的数据都转成float32进行计算，其余数据类型保持原类型计算。

- 在kernel侧的copyin阶段完成广播数据的填充，首先获取host侧存储各个输入shape的一维数组以及按照广播规则获得的最终广播shape，通过特定的函数完成指定数组元素的地址映射。

- 根据不同的tilingkey执行不同的核函数。

- Ascend C的SyncBatchNormBackwardReduce算子流程见下图。

算子内部计算逻辑（cast→fp32 → vmul/vsub/vmul → cast回原dtype）Ascend C 与 TBE **完全一致**，仅实现接口和内存管理方式不同

支持硬件

| 支持的芯片版本 | 涉及勾选 |
| --- | --- |
| 香橙派OrangePi AIpro |  |
| Atlas 200I/500 A2推理产品 |  |
| Atlas 800I/T A2 | √ |
| Atlas A2 训练系列 | √ |
| Atlas A3 系列 | √ |

算子约束限制

四路输入 dtype 必须一致，支持 float16、float32、bfloat16。

四路输入 format 均为 ND。

四路输入 shape 需可按广播规则对齐（op_info 为动态 shape `[-2]`，运行期确定）。

适配硬件：Atlas A2 训练系列产品（binInfo: ascend910_93）。

特性交叉分析

不涉及

可维可测分析

精度标准/性能标准

| 验收标准 | 描述(不涉及说明原因) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 精度标准 | 不低于TBE版本 | cannjudge |
| 性能标准 | 不低于TBE版本 | cannjudge |

兼容性分析

新算子，不涉及兼容性分析