TruncateMod 算子设计文档

基于 Ascend C 的 Ascend910B 自定义算子实现

| 文档类型 | 算子设计文档 |
| --- | --- |
| 算子名称 | TruncateMod |
| 开发者 | ALEX GUAN YAN CEN CEN |
| 版本 / 日期 | V1.0 / 2026-07-12 |

文档状态：已依据 Addcdiv 参考模板、当前 TruncateMod 源码及 CANNJudge 验证结果完成编制，现提交项目评审。

# 1 需求背景

## 1.1 需求来源

本需求来源于 CANN训练营2026暑期季—西安交通大学专场 TruncateMod 算子开发任务。目标是在 Atlas A2/Ascend910B 平台上，使用 Ascend C 实现 TruncateMod 自定义算子，并支持 ACLNN 直调与图模式调用。

## 1.2 背景介绍

### 1.2.1 TruncateMod 算子功能

TruncateMod 对两个输入张量执行截断取模。商向零截断，计算公式如下：

q = trunc(x1 / x2) y = x1 - q * x2

输入 x1、x2 支持 NumPy 风格广播，输出 y 的形状为两输入广播后的形状。

### 1.2.2 参考实现路径

| 参考项 | CANN 内置实现路径 |
| --- | --- |
| Kernel 实现 | /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/opp/built-in/op_impl/ai_core/tbe/impl/dynamic/ |
| 算子原型 | /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/opp/built-in/op_proto/inc/ |
| 算子信息库 | /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/opp/built-in/op_impl/ai_core/tbe/config/ascend910b |

### 1.2.3 当前能力分析

支持 BF16、FLOAT16、FLOAT32、INT32、INT8、UINT8 六种输入输出数据类型。

支持 ND 数据格式与最大 8 维输入。

支持同形状输入、标量广播及一般 NumPy 广播。

通过 Host 侧 InferShape 完成输出广播形状推导，通过 Tiling 将形状、数据量及多核切分参数传递至 Kernel。

Kernel 采用 CopyIn、Compute、CopyOut 三阶段流水，使用双缓冲队列组织数据搬运与计算。

# 2 需求分析

## 2.1 外部组件依赖

不涉及业务侧外部组件依赖。编译与运行依赖 CANN 9.0 或兼容版本、Ascend C 编译工具链、ACL/ACLNN 运行库及 Ascend910B 设备环境。

## 2.2 内部适配模块

OP Host：算子定义、数据类型与格式注册、InferShape、Tiling。

OP Kernel：Ascend C Kernel 入口与计算实现。

OP API：提供 aclnnTruncateModTensor 两段式接口。

测试模块：Host Tiling UT、Kernel UT、ACLNN 调用样例及 CANNJudge 线上验证。

## 2.3 算子原型

| 名称 | 类别 | dtype | format | shape | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 输入 | BF16/FP16/FP32/INT32/INT8/UINT8 | ND | ≤8维 | 被除数 |
| x2 | 输入 | 与x1一致 | ND | 可广播 | 除数 |
| y | 输出 | 与输入一致 | ND | 广播结果 | 截断取模结果 |

ACLNN 接口原型：

aclnnStatus aclnnTruncateModTensorGetWorkspaceSize( const aclTensor *self, const aclTensor *other, aclTensor *out, uint64_t *workspaceSize, aclOpExecutor **executor); aclnnStatus aclnnTruncateModTensor( void *workspace, uint64_t workspaceSize, aclOpExecutor *executor, aclrtStream stream);

## 2.4 约束与边界

x1、x2 与 y 使用一致的数据类型。

x1 与 x2 的形状必须满足广播规则；无法广播时 Host 侧返回失败。

输入格式为 ND，维度不超过 8。

当前硬件配置为 ascend910b。

输入应为连续张量；算子定义中启用 AutoContiguous。

# 3 需求详细设计

## 3.1 使能方式

| 上层框架/方式 | 支持情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ACLNN 直调 | 支持 | 通过 aclnnTruncateModTensor 两段式接口调用 |
| ATC/图模式 | 支持 | 通过算子原型与 InferShape 注册接入 |
| PyTorch 自定义调用 | 可接入 | 由上层适配层调用 ACLNN 接口 |
| TF 训练/推理 | 未单独验证 | 不在本次自验证范围 |

## 3.2 Host 侧设计

### 3.2.1 InferShape

InferShape 对 x1、x2 的维度进行右对齐，从尾维向前比较。对应维度相等时保留该维度，一侧为 1 时使用另一侧维度；存在动态维时输出 -1；其他不兼容情况返回 GRAPH_FAILED。

### 3.2.2 Tiling 数据

| 字段组 | 主要字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 多核切分 | smallCoreDataNum、bigCoreDataNum、tailBlockNum | 描述每核处理长度与尾核数量 |
| Tile 切分 | final*TileNum、*TailDataNum、tmpTileDataNum | 描述单核内循环与尾 Tile |
| 总量 | totalDataNum、x1DataNum、x2DataNum | 判断同形状、标量及广播输入 |
| 形状 | outShape、x1Shape、x2Shape | 支持最大8维广播索引映射 |

### 3.2.3 分核与 UB 策略

根据输出元素总数、数据类型对齐粒度和可用 Vector Core 数量确定 blockDim，最大使用 40 个核心。

每核数据按 32 字节对齐，末核通过 totalDataNum 限制实际处理长度，防止越界。

已测试版本使用固定 Tile 切分，并根据输出总长度限制实际核心数；大规模输入最多使用 40 个 Vector Core。

输入、输出队列使用双缓冲；临时 float/half 缓冲按数据类型条件分配。

## 3.3 Kernel 侧设计

### 3.3.1 Init

Init 根据 blockIdx 计算当前核心的 GM 偏移，读取 Tiling 参数，确定 processDataNum、tileNum 与 tailDataNum；同时初始化输入输出队列、临时缓冲以及广播形状和连续 stride。

### 3.3.2 CopyIn

同形状输入使用 DataCopyPad 批量搬入 UB。

标量输入读取一次后使用 Duplicate 填充当前 Tile。

一般广播根据 outShape 与 inputShape 将输出线性索引映射到输入地址。

### 3.3.3 Compute

FLOAT32 复制到 FLOAT32 计算缓冲后执行 Fmod，并将结果写入输出队列。

FLOAT16、BF16、INT8、UINT8 转为 FLOAT32 后执行 Fmod，再转换为目标类型。

INT32 使用整数余数语义，商向零截断。

### 3.3.4 CopyOut

使用 DataCopyPad 将当前 Tile 的有效输出写回 GM。输出 GM 已按核心偏移设置，Tile 偏移仅在核心内部累加。

## 3.4 执行流程

Host 侧推导广播输出形状。

Tiling 计算总数据量、blockDim、每核长度和 Tile 参数。

Kernel Init 初始化 GM/UB 与广播信息。

每个 Tile 依次执行 CopyIn → Compute → CopyOut。

ACL Runtime 同步 Stream，输出返回上层调用者。

## 3.5 TilingKey 规划

当前实现使用 ELEMENTWISE_TPL_SCH_MODE_0 对应的单一 TilingKey。数据类型由编译期 DTYPE_X1 模板实例确定；同形状、标量广播与一般广播在 Kernel 内根据 TilingData 选择分支。

# 4 支持硬件

| 芯片/产品 | 支持情况 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| Atlas A2 / Ascend910B | 支持 | AICore AddConfig("ascend910b") |

# 5 算子约束限制

仅验证 Ascend910B；其他 SoC 需要重新完成编译与验证。

最大支持 8 维广播。

不兼容广播形状在 InferShape/Tiling 阶段返回失败。

当前仅支持 ND 格式。

# 6 特性交叉分析

算子无属性、无 Workspace 需求、无状态，不涉及随机数、原子操作或跨核同步。广播路径与数据类型路径相互独立，通过同一 TilingData 统一描述。

# 7 可维可测分析

## 7.1 测试覆盖

Host UT：InferShape、TilingKey、Workspace 与 TilingData。

Kernel UT：Ascend C CPU 仿真执行。

ACLNN 示例：两段式接口、Device 内存与结果校验。

CANNJudge：50 个功能/性能测试点。

## 7.2 验收标准

| 验收项 | 目标 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 功能正确性 | CANNJudge 全部测试点通过 | 50/50，通过 |
| 输出误差 | 满足平台 dtype 对应误差阈值 | 输出错误占比 0.00% |
| 性能 | 每个测试点低于 Baseline | 50/50，全部达标 |
| 文档 | 设计、自验证、README 内容完整 | 已完成，提交评审 |

# 8 兼容性分析

本算子为新增自定义算子，不改变既有算子接口。Host 代码针对 CANN 9.0 的 gert::StorageShape API 编写；升级 CANN 版本时需重点检查 Shape/Tiling API 与 Ascend C Fmod/Cast 接口兼容性。